CCTP type

(Cahier des Charges Techniques et Particulières)

SOLUTION MINERALE

Système ECOVEGETAL MINERAL PL

utilisation poids lourds

ECOVEGETAL vous propose une solution perméable adaptée au stationnement de poids lourds. Composée d’une sous-fondation et d’une fondation drainantes, d’un lit de pose en concassé drainant et de dalles alvéolaires en PEBD remplies de concassé drainant. Les dalles alvéolaires ECORASTER E80 sont utilisées pour réaliser des parkings perméables pour un usage poids lourds.

- Coupe technique

Contactez ECOVEGETAL pour déterminer le volume d’eau à gérer

et connaître l’épaisseur de sous-fondation à prévoir

- Descriptif des produits

Drain de sécurité : L’usage d’un drain n’est pas obligatoire pour un parking perméable. ECOVEGETAL ou autre fournisseur devra fournir une note de calcul avec l’épaisseur de sous-fondation idéale pour stocker et infiltrer toute l’eau de pluie y compris celle des allées de circulation non perméable ou même des toitures.

Géotextile composé d’un filtre en polypropylène non tissé aiguilleté. Perméabilité normale au plan de 100 L/m².s, résistance à la traction de 6kN/m, résistance au poinçonnement statique de 1100 N et ouverture de filtration de 90 μ pour la retenue des fines. Pour la mise en œuvre, prévoir un recouvrement de 10 cm entre les lés.

Sous-fondation 40/80

Matériau porteur et drainant assurant la performance mécanique de la sous-fondation de la couche de forme. 10 à 40 cm compactés. Concassé non-gélif à 240 cycles.

Fondation de type grave drainante

Matériau drainant à granulométrie continue qui assure une bonne stabilité après compactage. Concassé non-gélif à 240 cycles.

Lit de pose

Mignonnette de seine, porphyre, pouzzolane, quartz, silex... Granulométrie <10 (idéalement 4/6). Différentes couleurs disponibles selon les régions. (3 cm de lit de pose).

Dalles ECORASTER

Le module ECORASTER E80 est le mieux adapté pour réaliser des sols fréquentés par les poids lourds. Module en PEBD (polyéthylène basse densité) 100% recyclé, issu du recyclage « post consumer », de couleur noire. Les dalles en polyéthylène haute densité ou polypropylène sensibles aux ultraviolets sont proscrites. Système d’attache par tenon-mortaise sécurisé pour une stabilité parfaite dès la mise en œuvre. Modules avec 36 points de fixation par m² qui forment une armature solidaire, continue et très souple. Résistant au gel, inaltérable aux UV

- Dimensions : modules de 1,33 m2 ; Hauteur : 80 mm

- Capacité de charge remplie supérieure à 800 t/m²

- Résistance à la traction supérieure à 5 kN/lfm

- Charge à l’essieu de 20 tonnes selon la norme DIN 1072

Matériaux de remplissage

Mignonnette de seine, porphyre, pouzzolane, quartz, silex... Granulométrie <10 (idéalement 4/6). Différentes couleurs disponibles selon les régions. (3 cm de lit de pose).

- Mise en œuvre

- Décaissement et évacuation du sol en place sur 60 à 80 cm ;

- Vérifier la perméabilité du sol. Un drain de sécurité est recommandé, pour un coefficient de perméabilité k <10-6 m/s ;

- Compactage du fond de forme ;

- Poser un géotextile sur l’arase du fond de forme compacté avec recouvrement de 10 cm de lés ;

- Mettre en œuvre la sous fondation en concassé drainant 40/80 (épaisseur à définir) ;

- Elle assurera portance et drainage. Lisser selon les règles de l’art ;

- Fourniture et pose d’une fondation de 20 cm d’une grave drainante dont le pourcentage de fines est limité ;

- Compacter selon les règles de l’art, vérifier la déformabilité de la plateforme, contrôler les niveaux ;

- Régler la fondation par un lit de pose de 3 cm compacté de concassé drainant 4/6 ou 6/10 ;

- Poser les dalles ECORASTER E80 en les clipsant entre elles grâce au système d’attache par tenon-mortaise ;

- Remplir les dalles avec un concassé drainant 4/6 ou 6/10.

DPGF type

(Décompte des Prix Globaux et Forfaitaires)

SOLUTION MINERALE

Système ECOVEGETAL MINERAL PL

utilisation poids lourds

| Descriptif | Unité | PU | PT |
| --- | --- | --- | --- |
| Fourniture et pose de l’ensemble des couches du système ECOVEGETAL MINERAL PL : - Décaissement et évacuation du sol en place - Compactage du fond de forme - Drain de sécurité : (si perméabilité du sol ≥ à 10-7 ou 10-6 selon la région) fourniture et pose d’un drain annelé diamètre 80 à 100 mm. Le drain sera posé dans un lit de gravier 20/40 dans une tranchée de 20 cm x 20 cm délimitée d’un géotextile. - Géotextile en polypropylène non tissé, d’une perméabilité normale au plan de 100 L/m².s, résistance à la traction de 6 kN/m, résistance au poinçonnement statique 11100 N, ouverture de filtration de 90 μ. Yc recouvrement des lés. - Sous-fondation 40/80 : Concassé non-gélif à 240 cycles. - Fondation drainante : matériau drainant à granulométrie continue qui assure une bonne stabilité après compactage. Concassé non-gélif à 240 cycles. - Lit de pose et remplissage : concassé drainant 4-6 ou 6/10. - Dalles E80 en polyéthylène basse densité. Modules de 1,33 m². Epaisseur 80 mm. | m² m3 m² ml m² m3 m3 m3 m2 |  |  |